ACDL HDF格式气溶胶反演与层次分类产品数据格式说明

- 数据简述

该产品数据为经过内部压缩的HDF5格式，为基于气溶胶探测通道数据的光学参数反演与层次分类数据。

建议使用HDFViewer或Silx View等软件进行可视化浏览，或使用Matlab，Python的Pandas库/H5py库，C++的HDF5库进行读取。

数据使用时如有问题，请联系武汉大学遥感信息工程学院毛飞跃教授团队，联系邮箱：maofeiyue@whu.edu.cn

- 文件名说明

该产品数据将一轨数据按白天黑夜分为两景，每景数据的文件名具有唯一性，

如DQ1_ACDL_L2_05kmACPro_Beta_V1-00.20220531_000671_0000003841_ZD.h5，其中，L2为产品等级，ACPro/ACLay代表廓线反演/层次分类产品，Beta为生产策略（测试），V1-10为产品版本，20220531为数据观测日期，000671为数据观测圈号，0000003841为资源中心唯一数据景号，ZD/ZN为场景数据昼夜标识符（ZD代表日间，ZN代表夜间）。

- 数据字段说明

  - ACPro廓线反演产品

Day_Night_Flag

类型：Int_8

单位：NoUnits

定义：雷达星下点处于白天/黑夜，1为白天，0为黑夜。

Profile_UTC_Time

类型：UInt_64

单位：0.1ms

定义：雷达探测时刻的UTC时间码，从2000-01-01 12:00:00开始的整0.1ms数。

Latitude

类型：Float_32

单位：°

定义：雷达指向点纬度参考值，正为北纬，负为南纬。

Longitude

类型：Float_32

单位：°

定义：雷达指向点经度参考值，负为西经，正为东经。

Altitude

类型：Float_32

单位：km

定义：ACDL Level 2A定标产品的激光雷达探测点数据高度。

DEM_Surface_Elevation

类型：Float_32

单位：km

定义：激光雷达指向点的参考高程。

Surface_Detection_Flags

类型：Int_8

单位：NoUnits

有效范围：0...1

定义：用于描述激光雷达地球表面检测是否成功，1表示成功检测到地表，0表示失败。

IGBP_Surface_Type (external)

类型：Int_8

单位：NoUnits

定义：国际地圈生物圈计划（IGBP）对激光雷达指向点表面类型的分类。ACDL报告的IGBP表面类型与CERES/SARB表面图中使用的相同。CERES使用的18种表面/生物群落类型如下表所示：

| Surf Index | Surface Type | Surf Index | Surface Type |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Evergreen-Needleleaf-Forest | 10 | Grassland |
| 2 | Evergreen-Broadleaf-Forest | 11 | Wetland |
| 3 | Deciduous-Needleleaf-Forest | 12 | Cropland |
| 4 | Deciduous-Broadleaf-Forest | 13 | Urban |
| 5 | Mixed-Forest | 14 | Crop-Mosaic |
| 6 | Closed-Shrublands | 15 | Permanent-Snow |
| 7 | Open-Shrubland(Desert) | 16 | Barren/Desert |
| 8 | Woody-Savanna | 17 | Water |
| 9 | Savanna | 18 | Tundra |

Tropopause_Height (external)

类型：Float_32

单位：km

有效范围：4.0...22.0

定义：对流层顶高度；该数据来自GMAO数据同化系统向CALIPSO项目提供的MERRA-2数据产品。
Tropopause_Temperature (external)

类型：Float_32

单位：℃

有效范围：-100.0...-20.0

定义：对流层顶温度；该数据来自GMAO数据同化系统向CALIPSO项目提供的MERRA-2数据产品。

Temperature (external)

类型：Float_32

单位：℃

有效范围：-120.0…60.0

定义：激光雷达每个探测点范围内中点的平均温度；该数据来自GMAO数据同化系统向CALIPSO项目提供的MERRA-2数据产品。

Pressure (external)

类型：Float_32

单位：hPa

有效范围：1.0...1086.0

定义：激光雷达每个探测点范围内中点的平均压强；该数据来自GMAO数据同化系统向CALIPSO项目提供的MERRA-2数据产品。

Molecular_Number_Density (external)

类型：Float_32

单位：1 / (m^3)

有效范围：8.0E22…5.0E25
定义：激光雷达每个探测点范围内中点的平均分子数密度；该数据来自GMAO数据同化系统向CALIPSO项目提供的MERRA-2数据产品。

Ozone_Number_Density (external)

类型：Float_32

单位：1 / (m^3)

有效范围：9.0E16…1.0E19

定义：激光雷达每个探测点范围内中点的平均臭氧数密度；该数据来自GMAO数据同化系统向CALIPSO项目提供的MERRA-2数据产品。

Column_Feature_Fraction

类型：Float_32

单位：NoUnits

有效范围：0.0…1.0
无效填充值：NaN
定义：水平平均廓线中，在30 km和DEM_Surface_Elevation之间被确定为包含特征（即云或气溶胶）的信号点比例。

Column_Integrated_Attenuated_Backscatter_532

类型：Float_32

单位：1 / sr

有效范围：0.0…2.0
无效填充值：NaN
定义：532 nm总衰减后向散射系数相对于高度的积分。积分高度范围开始于海拔40 km处，终于DEM指定的地球表面高度以上一个信号点所对应的高度。该数据物理意义值范围从~0.01 sr（完全晴朗的空气）到大于1.5 sr（例如，由于水平取向冰晶 (horizontally oriented ice, HOI) 的异常后向散射；详见Hu et al., Optics Express 15, 2007）。

Column_Optical_Depth_Cloud_532

类型：Float_32

单位：NoUnits

有效范围：0.0…25.0
无效填充值：NaN

定义：数据水平平均分辨率下检测到的所有云层次的532 nm光学厚度。

Column_Optical_Depth_Tropospheric_Aerosols_532

类型：Float_32

单位：NoUnits

有效范围：0.0…3.0      
无效填充值：NaN

定义：数据水平平均分辨率下检测到的所有对流层气溶胶的532 nm光学厚度。

Column_Optical_Depth_Stratospheric_Aerosols_532

类型：Float_32

单位：NoUnits

有效范围：0.0…3.0
无效填充值：NaN

定义：数据水平平均分辨率下检测到的所有平流层气溶胶的532 nm光学厚度。

CAD_Score

类型：Float_32

单位：NoUnits

有效范围：-101...106

无效填充值：NaN
定义：云-气溶胶鉴别(CAD)分数，为CALIOP云-气溶胶鉴别算法的层分类提供了一个数字置信水平。报告的标准CAD分数在-100到100之间。CAD分数的符号表示特征类型：正值表示云，负值表示气溶胶。CAD分数的绝对值为分类提供了置信水平。CAD分数越大，分类置信度，绝对值100表示完全置信，值为0则表示特征成为云和气溶胶的可能性相等。同时，存在几个“特殊”的CAD评分值，用于表示基于标准CAD算法中通常考虑的额外信息的分类结果。

Aerosol_Subtype_Multi

类型：Float_32

单位：NoUnits

有效范围：1...10

无效填充值：NaN
定义：气溶胶子类型编码，为ACDL气溶胶分类算法对大气气溶胶组分与来源的细化分类结果，是表征气溶胶属性差异的核心分类参数。报告的标准编码值在 0 到 10 之间，不同整数编码对应特定来源或组分的气溶胶子类型：0 代表 “N/A”（无有效分类），1 代表 “marine”（海洋气溶胶），2 代表 “dust”（沙尘），3 代表 “polluted continental/smoke”（污染大陆 / 烟雾气溶胶），4 代表 “clean continental”（清洁大陆气溶胶），5 代表 “polluted dust”（污染沙尘），6 代表 “elevated smoke”（高空烟雾），7 代表 “dusty marine”（含尘海洋气溶胶），8 代表 “PSC aerosol”（极地平流层云气溶胶），9 代表 “volcanic ash”（火山灰），10 代表 “sulfate/other”（硫酸盐 / 其他气溶胶）。编码本身无物理量纲，仅用于标识气溶胶的子类型归属；NaN 为无效填充值，通常对应观测数据缺失、信号噪声过高或算法无法识别的情况。

Cloud_Phase_Subtype

类型：Float_32
单位：NoUnits
有效范围：0...4
无效填充值：NaN
定义：云相态子类型编码，为云相分类算法对大气云粒子物理相态的细化分类结果，是表征云属性差异的核心分类参数。报告的标准编码值在 0 到 4 之间，不同整数编码对应特定相态的云子类型：0 代表 “N/A”（无有效分类），1 代表 “unknown”（未知类型云），2 代表 “ice”（冰云），3 代表 “water”（水云），4 代表 “oriented ice”（定向冰晶云）。编码本身无物理量纲，仅用于标识云的相态子类型归属；NaN 为无效填充值，通常对应观测数据缺失、信号噪声过高或算法无法识别的情况。

Total_Backscatter_Coefficient_532

类型：Float_32

单位：1 / (km · sr)

有效范围：0.0...0.05

无效填充值：NaN

定义：激光雷达每个探测点范围内的颗粒物（如云或气溶胶）532 nm总后向散射系数，颗粒物总后向散射系数由ACDL记录的平行和垂直后向散射系数反演值之和得到。

Perpendicular_Backscatter_Coefficient_532

类型：Float_32

单位：1 / (km · sr)

有效范围：0.0...0.01

无效填充值：NaN

定义：激光雷达每个探测点范围内的颗粒物（如云或气溶胶）532 nm垂直后向散射系数，从532 nm垂直通道得到。

Extinction_Coefficient_532

类型：Float_32

单位：1 / km

有效范围：0.0...1.25

无效填充值：NaN

定义：激光雷达每个探测点范围内的颗粒物（如云或气溶胶）532 nm消光系数。

Particulate_Depolarization_Ratio_Profile_532

类型：Float_32

单位：NoUnits

有效范围：0.0…1.0

无效填充值：NaN

定义：粒子退偏比是一个消光后量，根据给定高度处颗粒后向散射系数的垂直和平行极化分量之比计算得到。

  - ACLay层次分类产品

Day_Night_Flag

类型：Int_8

单位：NoUnits

定义：雷达星下点处于白天/黑夜，1为白天，0为黑夜。

Profile_UTC_Time
类型：UInt_64

单位：0.1ms

定义：雷达探测时刻的UTC时间码，从2000-01-01 12:00:00开始的整0.1ms数。

Latitude

类型：Float_32

单位：°

定义：雷达指向点纬度参考值，正为北纬，负为南纬。

Longitude

类型：Float_32

单位：°

定义：雷达指向点经度参考值，负为西经，正为东经。

Altitude

类型：Float_32

单位：km

定义：ACDL Level 2A定标产品的激光雷达探测点数据高度。

Off_Nadir_Angle

类型：Float_32

单位：°

定义：激光雷达光束指向与航天器的天底角的角度。从2022年4月开始，ACDL的激光雷达光束指向离指向地面的方向1.99250°的位置。

DEM_Surface_Elevation

类型：Float_32

单位：km

定义：激光雷达指向点的参考高程。

IGBP_Surface_Type (external)

类型：Int_8

单位：NoUnits

定义：国际地圈生物圈计划（IGBP）对激光雷达指向点表面类型的分类。ACDL报告的IGBP表面类型与CERES/SARB表面图中使用的相同。CERES使用的18种表面/生物群落类型如下表所示：

| Surf Index | Surface Type | Surf Index | Surface Type |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Evergreen-Needleleaf-Forest | 10 | Grassland |
| 2 | Evergreen-Broadleaf-Forest | 11 | Wetland |
| 3 | Deciduous-Needleleaf-Forest | 12 | Cropland |
| 4 | Deciduous-Broadleaf-Forest | 13 | Urban |
| 5 | Mixed-Forest | 14 | Crop-Mosaic |
| 6 | Closed-Shrublands | 15 | Permanent-Snow |
| 7 | Open-Shrubland(Desert) | 16 | Barren/Desert |
| 8 | Woody-Savanna | 17 | Water |
| 9 | Savanna | 18 | Tundra |

Tropopause_Height (external)

类型：Float_32

单位：km

定义：对流层顶高度；该数据来自GMAO数据同化系统向CALIPSO项目提供的MERRA-2数据产品。
Tropopause_Temperature (external)

类型：Float_32

单位：℃

定义：对流层顶温度；该数据来自GMAO数据同化系统向CALIPSO项目提供的MERRA-2数据产品。

Column_Feature_Fraction

类型：Float_32

单位：NoUnits

有效范围：0.0…1.0
无效填充值：NaN
定义：水平平均廓线中，在30 km和DEM_Surface_Elevation之间被确定为包含特征（即云或气溶胶）的信号点比例。

Column_Integrated_Attenuated_Backscatter_532

类型：Float_32

单位：1 / sr

有效范围：0.0…2.0
无效填充值：NaN
定义：532 nm总衰减后向散射系数相对于高度的积分。积分高度范围开始于海拔40 km处，终于DEM指定的地球表面高度以上一个信号点所对应的高度。该数据物理意义值范围从~0.01 sr（完全晴朗的空气）到大于1.5 sr（例如，由于水平取向冰晶 (horizontally oriented ice, HOI) 的异常后向散射；详见Hu et al., Optics Express 15, 2007）。

Column_Optical_Depth_Cloud_532

类型：Float_32

单位：NoUnits

有效范围：0.0…25.0
无效填充值：NaN

定义：数据水平平均分辨率下检测到的所有云层次的532 nm光学厚度。

Column_Optical_Depth_Tropospheric_Aerosols_532

类型：Float_32

单位：NoUnits

有效范围：0.0…3.0
无效填充值：NaN

定义：数据水平平均分辨率下检测到的所有对流层气溶胶的532 nm光学厚度。

Column_Optical_Depth_Stratospheric_Aerosols_532

类型：Float_32

单位：NoUnits

有效范围：0.0…3.0
无效填充值：NaN

定义：数据水平平均分辨率下检测到的所有平流层气溶胶的532 nm光学厚度。

Number_Layers_Found

类型：Int_8

单位：NoUnits

有效范围：0…15

定义：数据水平分辨率下每条廓线中发现的云和气溶胶层次的数量。

Layer_Top_Altitude

类型：Float_32

单位：km

有效范围：-0.96…30.0
无效填充值：NaN

定义：数据水平平均分辨率下检测到的所有云和气溶胶层次顶部海拔高度，以（发现的层次数量）×（廓线数量）的矩阵形式存储，矩阵中每一列的层次以从高到低的顺序存储。由于数据平均方案，ACDL在-0.96公里至30公里之间，激光雷达的垂直分辨率为24 m。
Layer_Base_Altitude

类型：Float_32

单位：km

有效范围：-0.96…30.0
无效填充值：NaN

定义：数据水平平均分辨率下检测到的所有云和气溶胶层次底部海拔高度，以（发现的层次数量）×（廓线数量）的矩阵形式存储，矩阵中每一列的层次以从高到低的顺序存储。由于数据平均方案，ACDL在-0.96公里至30公里之间，激光雷达的垂直分辨率为24 m。

Layer_Top_Pressure (external)

类型：Float_32

单位：hPa

有效范围：1.0...1086.0

无效填充值：NaN

定义：数据水平平均分辨率下检测到的所有云和气溶胶层次顶部的压强，以（发现的层次数量）×（廓线数量）的矩阵形式存储，矩阵中每一列的层次以从高到低的顺序存储。该数据来自GMAO数据同化系统向CALIPSO项目提供的MERRA-2数据产品。

Layer_Base_Pressure (external)

类型：Float_32

单位：hPa

有效范围：1.0...1086.0

无效填充值：NaN

定义：数据水平平均分辨率下检测到的所有云和气溶胶层次底部的压强，以（发现的层次数量）×（廓线数量）的矩阵形式存储，矩阵中每一列的层次以从高到低的顺序存储。该数据来自GMAO数据同化系统向CALIPSO项目提供的MERRA-2数据产品。

Midlayer_Pressure (external)

类型：Float_32

单位：hPa

有效范围：1.0...1086.0

无效填充值：NaN

定义：数据水平平均分辨率下检测到的所有云和气溶胶层次几何中点的压强，以（发现的层次数量）×（廓线数量）的矩阵形式存储，矩阵中每一列的层次以从高到低的顺序存储。该数据来自GMAO数据同化系统向CALIPSO项目提供的MERRA-2数据产品。

Layer_Top_Temperature (external)

类型：Float_32

单位：℃

有效范围：-110.0…60.0

无效填充值：NaN

定义：数据水平平均分辨率下检测到的所有云和气溶胶层次顶部的温度，以（发现的层次数量）×（廓线数量）的矩阵形式存储，矩阵中每一列的层次以从高到低的顺序存储。该数据来自GMAO数据同化系统向CALIPSO项目提供的MERRA-2数据产品。

Layer_Base_Temperature (external)

类型：Float_32

单位：℃

有效范围：-110.0…60.0

无效填充值：NaN

定义：数据水平平均分辨率下检测到的所有云和气溶胶层次底部的温度，以（发现的层次数量）×（廓线数量）的矩阵形式存储，矩阵中每一列的层次以从高到低的顺序存储。该数据来自GMAO数据同化系统向CALIPSO项目提供的MERRA-2数据产品。

Midlayer_Temperature (external)

类型：Float_32

单位：℃

有效范围：-110.0…60.0

无效填充值：NaN

定义：数据水平平均分辨率下检测到的所有云和气溶胶层次几何中点的温度，以（发现的层次数量）×（廓线数量）的矩阵形式存储，矩阵中每一列的层次以从高到低的顺序存储。该数据来自GMAO数据同化系统向CALIPSO项目提供的MERRA-2数据产品。

CAD_Score

类型：Float_32

单位：NoUnits

有效范围：-101...106

无效填充值：NaN
定义：云-气溶胶鉴别(CAD)分数，为CALIOP云-气溶胶鉴别算法的层分类提供了一个数字置信水平。报告的标准CAD分数在-100到100之间。CAD分数的符号表示特征类型：正值表示云，负值表示气溶胶。CAD分数的绝对值为分类提供了置信水平。CAD分数越大，分类置信度，绝对值100表示完全置信，值为0则表示特征成为云和气溶胶的可能性相等。同时，存在几个“特殊”的CAD评分值，用于表示基于标准CAD算法中通常考虑的额外信息的分类结果。